泉崎村移住定住促進住宅整備事業　公募型プロポーザル　要求水準書

１．事業実施場所(敷地条件)に関すること

(１)所在地　　　西白河郡泉崎村大字泉崎字天王山5-50（天王台ニュータウン分譲地内）

(２)地目　　　　宅地

(３)敷地面積　　469.52㎡

(４)地域地区等　非線引区域　無指定地域　建蔽率60％、容積率200％

２．施設計画に関すること

(１)住宅戸数及び構造

①住宅　　　共同住宅1棟【1LDK（43㎡程度～56㎡程度）×6戸】新築

※程度とは、前後2～3㎡の範囲のことをいう。

②附帯施設　駐車場9台以上、物置6戸分

③住宅構造　軽量鉄骨造、2階建

(２)全体に関する条件

①関係法令、基準等を遵守すること。

②周辺環境にも十分配慮した施設計画とすること。

③ライフサイクルコストの低減及びメンテナビリティ向上に配慮すること。

④建物の経年劣化低減及び維持管理経費の縮減に配慮すること。

(３)配置計画

①配置計画に当たっては、周辺環境等に配慮し、日照等、影響を与えない対策を十分に講ずること。

②住環境は、分譲地内の住宅にも調和した外観とし、総合的に検討し、設定すること。

(４)間取り等

①若者や若者夫婦世帯が快適な暮らしができるように間取り等の工夫をすること。

３．土地利用に関すること

土地利用計画は事業者の提案とし、敷地の利用は事業計画の提案に基づき事業者が行うこと。

４．要求水準書

設計仕様書・要求性能は、最小性能又は基本の基準的条件を示しているもので、同等以上の提案を妨げるものではない。

５．要求水準の確認

(１)村確認後の設計図書等を変更する場合は、事前に村と協議し、確認を得るものとする。

(２)村確認後の設計図書等に従い遂行されていることを把握するため、各種検査の実施又は各種試験及び検査結果の確認をする場合がある。

(３)村は、工事完了後、完了確認を行い、事業者は完成図書を1部、村に提出すること。

(４)本事業は、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)の適用を受けるため、この法律の手続きは本事業の範囲として事業者の負担にて行うものとし、その内容を報告すること。

Ａ．建築等仕様

| １ 基本事項 | (１)規模・階数 | ①構造は鉄骨造(軽量鉄骨造)、階数は2階建とし地階は設けない。 ②戸数は1LDK×6戸とし、附帯する駐車場は9台以上とする。 ③屋根は、落雪や雨漏り等メンテナンスを考慮した提案とする。 ④2階床は生活音に配慮したものとする。 (ア)重量床衝撃音はLH-55以上とする。 (イ)軽量床衝撃音はLL-55以上とする。 |
| --- | --- | --- |
|  | (２)階高 | ①住戸居室の天井高は、2.4ｍ以上とする。 ②梁型や設備配管等でやむを得ない部分は、1.8ｍ以上とする。 |
|  | (３)耐震性能 | 住宅性能表示基準における等級１以上の性能を有するものとする。 |
|  | (４)雨・雪の処理 | ①バルコニーを設置する場合は、屋根又は庇を設けること。 ②本施設の雨・雪等が隣接地等へ影響を及ぼさない対策を講じること。 |
|  | (５)省エネ・断熱基準 | ①事業実施場所(所在地)での次世代省エネ基準（Ⅲ地域）を考慮した断熱仕様とする。 ②断熱仕様は、本仕様書に適合する各社の提案とする。 |
|  | (６)配置・平面プラン | ①配置・平面プランは各社の提案による。 ②隣地に住宅あり、建物視界と諸室の配置は考慮すること。 |
|  | (７)住戸の熱源等 | ①電力は、東北電力とする。 ②上水道は、泉崎村水道とする。 ③電話は、NTT東日本とする。 |
|  | (８)メンテナンス向上 | 設備配管等の状況に適合した点検口を設けること。 |

| ２ 専用部分 | (１)玄関 | ①玄関は有効幅750mm以上、居間等までの廊下部分は有効幅900mm程度を確保すること。 ②玄関扉は開き戸とし、カギはピッキングが困難な構造のシリンダーを有し、面付箱鍵等は破壊困難な構造とすること。 |
| --- | --- | --- |
|  | (２)居室 | ①全て洋室(畳、襖無し)とし、カーテンレールを設置すること(カーテンは入居者対応)。 ②窓はアルミ樹脂サッシ、遮熱ペアガラス及び網戸を設置すること。 ③エアコン(空調)は、居間に１台設置することとし、その他は入居者対応とする。 |
|  | (３)浴室 | ①ユニットバス1318型以上、換気暖房乾燥機能付き、浴槽またぎ高さは350mm～500mmとし、出入り口段差無し仕様とする。 ②維持管理及び修繕時には取替えが容易なものとすること。 |
|  | (４)台所 | ①流し台はL=1,800mm以上、高さ850mm程度、ステンレスシンク、ポリ合板仕上げとし、調理器具はIHクッキングヒーターとする。 ③冷蔵庫・炊飯器等の調理器具置場を考慮し、流し台から背面壁は1,200mm以上確保すること。 |
|  | (５)トイレ | ①洋式便器とし、温水洗浄便座を設置すること。 ②出入口は緊急時に外部から解放できる構造とすること。 |
|  | (６)収納等 | 適宜、必要に応じて提案すること。 |
|  | (７)物置 | ①１戸あたり0.64㎡程度の物置を設けること。 ②設置は、屋外又は住宅内のいずれでも構わない。 |
|  | (８)その他 | 住宅の玄関、階段部に片側手摺を設置すること。 |

B．電気設備仕様

| １電灯設備 | 設置個所 | 照明器具の種別は提案によるものとするが、各室の照度は「JIS照度基準Z9110-2010」を参照とすること。 設置個所：各居室、台所、玄関、浴室、トイレ、廊下等のほか必要と思われる箇所 |
| --- | --- | --- |
| ２コンセント | 設置個所及び個数 | ①各居室：コンセント２口2ヶ所、各居室のうち１室には電話用コンセント1ヶ所を設置すること。またテレビユニット設置室にはテレビ用コンセント２口１ヶ所、各居室にエアコン用コンセント１ヶ所を設置すること。 ②台所：冷蔵庫、電子レンジ用２口各１ヶ所、換気扇用１口１ヶ所(レンジフード内)、予備用２口１ヶ所を設置すること。 ③トイレ：コンセント２口１ヶ所を設置すること。 ④洗面・洗濯・脱衣所：洗面台上部にコンセント２口１ヶ所、洗濯機・乾燥機用コンセント２口１ヶ所を設置すること。 ※上記は最低必要数。冷蔵庫・電子レンジ用、洗濯機・乾燥機用の電源は、接地付とすること。 |
| ３電話 | 配線 | ①電話用モジュラージャックは各住戸１ヶ所とすること。 ②外部引込部から住戸内のモジュラージャックまでの配線をすること。 |
| ４テレビ | 配線 | ①地上デジタル放送アンテナ・ＢＳアンテナを設置し、各居室にテレビユニット端子を配線すること。 |
| ５その他 | 警報機 | 消防法関係法令に適合すること(住宅用火災警報器の設置)。 |

Ｃ．機械設備仕様

| １共通 | ユニバーサルデザイン | ①台所、洗面台の混合栓はシングルレバー方式とし、洗濯機用は専用単水栓とする。 ②建具や開閉方式は、バリアフリーに配慮したものとすること。 |
| --- | --- | --- |
| ２衛生 | トイレ | 前述内容のほか、節水型ロータンク方式、洋風大便器(防露付、床下排水)とする。温水洗浄・暖房便座。 |
| ３給水 | (１)屋外給水設備 | ①事業者で泉崎村水道への加入金を支払い、加入すること。 ②敷地全面道路内の上水道本管より分岐し、直接供給方式等により各戸に供給することとし、関係法令等に適合させること。 |
|  | (２)屋内給水設備 | ①台所・洗面所・洗濯機・浴室・トイレ及び給湯器へ供給すること。 ②各戸で水抜きができるように水抜き装置を設置すること。 ③量水器は検針しやすい場所に設置すること。 |
|  | (３)給水量の算定 | 泉崎村の基準による。 |
| ４排水 | (１)排水設備等 | ①給排水は、泉崎村の給水設備基準及び排水設備基準によること。 ②下水道管接続は付近の村内下水道管より分岐し、泉崎村の基準によること。 |
|  | (２)排水系統 | ①汚水と雑排水は屋内では別系統とすること。 ②生活排水は、公共下水道へ排水すること。 |
| ５給湯 | 給湯箇所 | 台所・洗面台及び浴室(シャワー兼用)の３ヶ所以上とする。 |
| ６換気 | 住戸内の換気 | 換気扇・排気口等には、外部にステンレスフード(防虫網付)等を設置すること。 |

Ｄ．屋外附帯仕様

| １屋根 | 積雪、防水、メンテナンス性に配慮した仕様とすること。 |
| --- | --- |
| ２外壁・軒等 | 防水、防火性能を有する材料に配慮した仕様とすること。 |
| ３開口部 | ①アルミ樹脂サッシとし、次世代省エネ基準を満足する性能を有すること(内窓を含む)。 ②開口部には網戸を設置すること。 |
| ４駐車場 | ①直角駐車を基本とし、舗装ライン及び舗装路面に通し番号を入れること。 ②駐車場は、１台あたり幅2,500mm以上、奥行き5,000mm以上とすること（6台は必須）。ただし、3台は、軽自動車サイズも可とする。 |

６．要求性能

住宅の品質の確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)の住宅性能表示制度に基づく住宅性能評価及び性能表示を行うこと。（但し、代表１住戸のみ性能評価及び性能表示を行うこととする。）

要求性能は、以下に表示している等級とすること。

| 要求区分 | 表示すべき項目 |  | 表示の方法 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １構造安定 | (１)耐震等級(構造躯体の倒壊等防止) |  | 等級による | 等級１ |
|  | (２)耐震等級(構造躯体の損傷防止) |  | 等級による | 等級１ |
|  | (３)耐風等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止) |  | 等級による | 等級１ |
|  | (４)耐雪等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止) |  | 等級による | 等級１ |
| ２火災等安全 | (１)感知警報装置設置等級(自住戸火災時) |  | 等級による | 等級１ |
|  | (２)耐火等級(延焼のおそれのある部分(開口部)) |  | 等級による | 等級１ |
|  | (３)耐火等級(延焼のおそれのある部分(開口部以外)) |  | 等級による | 等級１ |
|  | (４)耐火等級(界壁及び界床) |  | 等級による | 等級１ |
| ３劣化軽減 | 劣化対策等級(構造躯体等) |  | 等級による | 等級３ |
| ４維持管理 | 維持管理対策等級(専門配管) |  | 等級による | 等級１ |
| ５温熱環境 | 断熱等性能等級 |  | 等級による | 等級４ |
| ６音環境 | 透過損失等級(界壁) |  | 等級による | 等級１ |
| ７空気環境 | ホルムアルデヒド対策(内装及び天井裏等) | 次のイからハまでのうち、該当するものを明示する。このうちロを明示した場合、居室の内装の仕上げ及び居室に係る天井裏等(平成15年国土交通省告示第274号第１項第３号に適合しない場合(同号ロに該当する場合を除く。)のものに限る。)の下地材等のそれぞれについて、ホルムアルデヒド発散等級(居室に係る天井裏等の下地材等にあっては１を除く。)を併せて明示する。 イ製材等(丸太及び単層フローリングを含む。)を使用する。 ロ特定建材を使用する。 ハその他の建材を使用する。 |  | 等級３ |

７．維持管理業務リスク分担表

| 項目 | 実施箇所、内容等 | 負担区分 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 村 | 事業者 |
| 入居募集 業務等 | 賃借人の募集 | ● |  |
|  | 賃借人の選定、報告 | ● |  |
|  | 賃貸借契約の締結、契約書の保管 | ● |  |
| 入居者賃料等の受領等 | 家賃、共益費、駐車場料金、敷金、礼金等の代理受領及び滞納督促 | ● |  |
|  | 家賃、共益費、駐車場料金、敷金、礼金等の村への送金 | ● |  |
|  | 入居者から預託を受けた敷金の管理 | ● |  |
|  | 入居者が負担する管理費用の支払い代行 | ● |  |
| 入居者管理、未収金の督促等 | 入居者への鍵の引渡し、鍵の保管 | ● |  |
|  | 入居時立ち会い、確認 | ● |  |
|  | 入居時の注意点の指導、管理規則遵守の指導 | ● |  |
|  | 賃料不払い者への督促 | ● |  |
|  | 迷惑行為に対する措置 | ● |  |
|  | 苦情処理の対応 | ● |  |
|  | 近隣、村内との連絡、意見調整 | ● |  |
|  | 緊急時応急対応 | ● | ▲ |
|  | 入居契約における連帯保証人からの請求に基づく、賃借人の債務履行状況等の情報提供 | ● |  |
| 修繕等 | 別表１、別表２を参照 | ● | ● |
| 入居者との賃貸借契約更新 | 解約、明渡しに伴う賃借人との調整 | ● |  |
|  | 原状回復工事の甲及び賃借人の負担額の算定 | ● |  |
|  | 明渡しの確認と鍵の受領 | ● |  |
|  | 明渡しに伴う修繕、工事の対応 | ● |  |
|  | 敷金の精算、精算書面の作成・交付 | ● |  |
| 巡回・点検・清掃等 | 別表３を参照 | ※ | ※ |
| その他 | 賃借人（入居者）定着施策の提案 | ※ | ※ |

●：主負担（リスクが顕在化した場合に原則として負担を行う）

▲：従負担（リスクが顕在化した場合の負担が主負担に比べて少ない又は限定的に負担）

※：双方別途協議

別表1　事業者が維持修繕費用を負担する箇所

| 構造体仕上げ | 構造体の破損、欠落、クラックの修繕 |
| --- | --- |
|  | 外部及び鉄部の塗装、外部タイルの清掃等 |
|  | 雨漏り修繕 |
| 屋根 | 雨漏り防水等修繕 |
| 電気設備 | 配電盤、電線管、電線等及びテレビ共聴設備の修繕 |
|  | 共用部照明器具の取替え |
|  | 給湯機、ＩＨヒーター等器具の修繕 |
| 給排水設備 | 配管等漏水修繕 |
|  | 給水管、排水管、排便管の修繕 |
|  | 汚水桝、排水桝の修繕 |
|  | キッチンユニット、洗面ユニット等の取替え |
| 消防等設備 | 消火器 |
| 浴室 | ユニットバスの取替え及び漏水の修繕 |
| 住戸内 | 床、壁、天井骨組み材、下地材の取替え |
|  | クロス、フローリングの張替え（経年劣化・自然損耗によるもの） |
|  | 駐車場の修繕 |
|  | 擁壁等の破損修繕 |
| 天災地変 | 地震、風水害による建物等の破損修繕 |
| その他 | 上記のほか、住宅の良好な管理に必要な維持、修繕 |

別表２　村が維持修繕費用を負担する箇所

※借主（入居者含む）の故意・過失による汚損・破損の修繕については経年劣化・自然損耗分を除き借主負担とする。

| 専用部分 | 内装 | 造作材・木部枠等の破損取替え |
| --- | --- | --- |
|  |  | 床・壁・天井の汚損塗装 |
|  |  | クロス等の汚損又は破損による張替え |
|  | 建具 | 玄関ドアの傷補修 |
|  |  | 郵便受け・アルミサッシ・ドア・木製建具・網戸・ガラスの破損修 理 |
|  | 金物等 | 錠・鍵・レール・戸車・引手・蝶番・戸当たり・ドアチェーン・カーテンレール・洋服掛け・物干し金物 |
|  | 付属家具等 | 下足箱・戸棚・物入れ・クローゼット・幕板収納・流し台・調理 台・洗面化粧台 |
|  |  | 洗面鏡等の破損修理 |
|  | 電気設備 | 各戸メーターより内部の小修繕 |
|  |  | 住戸内の電管球の取替え |
|  | 給排水設備 | 各戸メーターより内部の小修繕 |
|  | 消防設備等 | 家庭用自動火災感知器 |
|  | その他 | インターホンの修繕 入居者取付の設備等の撤去及び修繕 |
| 共用部分 |  | 敷地の外灯、階段灯、廊下灯など入居者が共同で使用する伝統の電気料 |
|  |  | 電管球の取替え料 |
|  |  | 敷地の除草および清掃については、別表３参照（別途協議） |

別表３　巡回・点検・清掃等業務

| 作業項目 | 作 業 箇 所 |
| --- | --- |
| 1. ゴミ拾い | - ・敷地内全体（サイクルポート・駐車場・専用ゴミ置場） - ・共用通路・階段・階段踊り場 |
| 2. 掃き清掃 | - ・敷地内全体（サイクルポート・駐車場・専用ゴミ置場） - ※積雪地域での「雪掃き作業」は除く |
| 3. 埃払い・拭き清掃（乾拭き／水拭き） | - ・共用階段・廊下（笠木、手摺格子、桁、踊り場）※専有部バルコニー、パネル、窓台は除く - ・目隠し板（共用通路内側のみ、1階は内外を実施） - ・共用玄関・風除室サッシ（ガラス面・枠の内外） - ・建物内グレーチング、排水目皿（水拭き） - ・照明器具（玄関灯・共用灯）、インターホン - ・消防設備（誘導灯、火災受信機・発信機、消火器本体・BOX、避難看板等） - ・メーター類（ガス・電気） - ・収納BOX類外部・扉表面（ブレーカー・ブースター・MDF等） - ・集合ポスト、宅配BOX、メールBOX - ・サイクルポート（柱・サイドパネル内外）天板のみ（AC室外機・ヒートポンプユニット） - ・管理看板、名称看板（高所作業は除く） |
| 4. 撤去作業 | - ・共用通路・階段の天井、壁、手摺、照明機器、敷地内の物置、サイクルポート、植栽の蜘蛛 - の巣撤去（高所作業は除く） - ・共用通路・階段の壁、手摺、照明機器、床の鳥糞・クモの糞等の汚れ清掃（高所作業は除く） |
| 5. 除草・枯草処理／低木の剪定・軽微な枝払 | - ・除草・枯草処理は対象建物敷地内 - ・H1.5m未満の低木植込みの剪定、植込み内の除草・枯れ葉除去を実施 - ・落ち葉清掃（建物外周囲・サイクルポート・駐車場） - ・使用禁止場所以外の除草剤 |
| 6. 共用灯確認 | - ・共用灯の点灯確認 - ・管球切れの場合、管球交換の実施（高所作業は除く） |
| 7. チェック・報告作業 | - ・放置自転車・粗大ゴミのチェック、所有者確認シール添付及び報告 - ・危険部位、破損・毀損箇所の確認及び報告 |